Datasheet

No.: 02CFRB0125-DC 24-B71-24°

Version: 2025-10-30-03

| ITEM: 02CFRB0125 | INPUT VOLTAGE(V) DC 24 |  | LENS B71 | LENS DEGREE(°)θ1/2 24° |  | CCT 3000K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LIGHT SOURCE |  | 1×5W |  |
|  |  |  | CONSUMPTION(W) |  | 6.3 |  |
|  |  |  | OPERATING CURRENT(MA) |  | 265 |  |
|  |  |  | POWER FACTOR(PF) |  | 1 |  |
|  |  |  | LUMINANCE(LM) |  | 460 |  |
|  |  |  | COLOR RENDERING INDEX |  | RA: 80 |  |
|  |  |  | IK RATING |  | 08 |  |
|  |  |  | IP RATING |  | 67 |  |
| PRODUCT SPECIFICATIONS |  |  |  |  |  |  |
| HOUSING | 12# Die-casting aluminum powder coated. T=60-80μm Adhesion of ISO class 1/ATM class 4B |  |  |  |  |  |
| FRONT COVER | SUS 316L#, Hard chrome-plated |  |  |  |  |  |
| LIGHT WINDOW | Tempered step glass.T=6mm |  |  |  |  |  |
| GLASS PRESSURE CAPACITY | 02CFRB0125: 1,195kgs |  |  |  |  |  |
| CABLE GLAND | IP68 PG-9 PA66 |  |  |  |  |  |
| OPERATING TEMPERATURE | -20˚C~40˚C |  |  |  |  |  |
| GASKET | Silicon rubber molding shaped seal |  |  |  |  |  |
| SLEEVE MATERIAL | PC/ABS ALLOYS |  |  |  |  |  |
| REFLECTOR | Optical Reflector efficiency≥90% |  |  |  |  |  |
| LED TYPE | COB |  |  |  |  |  |
| LED DRIVER | Built in on/off driver |  |  |  |  |  |
| POWER CABLE | Outside of luminaire (Without waterstopper) H05RN-F 2X1.0mm² L=0.5m(low voltage) |  |  |  |  |  |
| ACCESSORIES(Optional) |  |  |  |  |  |  |
| SLEEVE Option1 |  | Option2 |  |  |  |  |
| Honeycomb Louver |  | Anti Glare Louver |  |  |  |  |

WATER PROOF SOLUTION

PHOTOMETRIC

CERTIFICATES